Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»

ПРОГРАММА АППАРАТНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ

поэтапный ввод NUCLEO-G431RB, STEVAL-IPM15B и AIR56B2

Проект: MIC AI
Объект: АИР56В2, 0,25 кВт, 220 В, Δ
Версия результатов: 28.08.2026

Санкт-Петербург
2026

# 1 Назначение

Документ задаёт последовательность проверок после получения плат. Он запрещает переход к следующему этапу при невыполнении хотя бы одного критерия. Проверка выполняется от обесточенного монтажа к низковольтному стенду, затем к V/f, encoder FOC, sensorless и только после этого к ИИ-коррекции.

# 2 Обязательные условия безопасности

1. Физически отключить ПК, ST-Link, USB и Saleae до подачи силового напряжения.

2. Управление в силовом режиме выполнять автономно или по Wi-Fi через UNO Q.

3. Использовать двухполюсное отключение сети, предохранитель, ограничение пускового тока, разряд звена и аппаратный аварийный останов.

4. Перед касанием измерить напряжение DC-link; программный индикатор не заменяет мультиметр.

5. Первый запуск выполнять без механической нагрузки и с ограниченным напряжением/энергией источника.

# 3 Этапы

| № | Режим | Действия | Критерий перехода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Монтаж без питания | Прозвонка GND, 3,3/5/15 В, шлейфа, фаз U/V/W, отсутствия КЗ | Все цепи соответствуют pinmap; сопротивление DC+–DC− не указывает на КЗ |
| 1 | Логика без IPM | Прошивка NUCLEO и UNO Q; UART, watchdog, STOP/ESTOP, логирование | Команды и телеметрия проходят; потеря связи переводит привод в STOP |
| 2 | Низковольтный DC-link | ШИМ, dead-time, ADC offsets, порядок фаз; двигатель отключён | Нет shoot-through; токовые каналы имеют нулевое смещение в допуске |
| 3 | V/f без нагрузки | 5 → 15 → 30 → 50 Гц с паузами и лимитами | Правильное направление, ток и нагрев в пределах; останов штатный |
| 4 | AS5600 / encoder FOC | Сопоставить угол, скорость, порядок фаз; включить FOC с малым моментом | Угол непрерывен, ошибка скорости устойчива, защиты не срабатывают |
| 5 | Sensorless shadow | Наблюдатель считает скорость, но не управляет; сравнение с AS5600 | Ошибка и confidence проходят пороги на 15/30/45 Гц |
| 6 | Sensorless takeover | Плавный переход encoder → sensorless с fallback | Нет скачка тока/момента; при потере confidence возврат к encoder/V/f |
| 7 | ИИ shadow | Actor/LUT только предлагает i_d; classical supervisor проверяет | 0 нарушений ограничений, логи полны, отклонение от optimum объяснимо |
| 8 | ИИ active | Ограниченная коррекция i_d с rate limit и аппаратными защитами | Экономия подтверждена измерениями при неизменной скорости и моменте |

# 4 Минимальный набор измеряемых величин

| Канал | Назначение | Требование |
| --- | --- | --- |
| I_A, I_B, I_C | защита и FOC | offset calibration до ШИМ; проверка знака и масштаба |
| V_DC | модуляция и защита | сверка с мультиметром; пороги UV/OV |
| AS5600 | teacher/encoder | непрерывность угла, направление, частота обновления |
| T_IPM | защита силового модуля | порог trip проверяется без нагрева силовой части |
| ω_ref / ω_est | качество управления | логировать обе величины с единым timestamp |
| STOP/ESTOP | аппаратная безопасность | должны отключать все gate-сигналы независимо от Wi-Fi |

# 5 Параметры, которые необходимо идентифицировать

| Параметр | Метод | Использование |
| --- | --- | --- |
| R_s | DC/standstill test при безопасном напряжении | компенсация падения, observer |
| R_r, τ_r | locked-rotor или constrained transient fit | slip и current model |
| L_σ, L_m | частотный/ступенчатый standstill test | FOC, поток, saturation |
| J, B | run-up/coast-down | скоростной контур и plant validation |
| Потери/температура | длительные точки 25/50/75/100 % нагрузки | loss model и thermal supervisor |

# 6 Stop-критерии

1. любое расхождение распиновки, направления датчика или знака тока;

2. несоответствие V_DC измерению более установленного допуска;

3. потеря UART/Wi-Fi без автоматического STOP;

4. ток выше программного или аппаратного лимита;

5. рост температуры без корректного trip;

6. невалидный observer confidence, скачок угла или переход через нулевую скорость без fallback;

7. любое управление actor/LUT вне supervisor envelope.

# 7 Протокол одного испытания

| Поле | Запись |
| --- | --- |
| Дата / оператор |  |
| Версии прошивок и manifest SHA-256 |  |
| Схема соединений / ревизия |  |
| Напряжение DC-link |  |
| Команда скорости / момент нагрузки |  |
| Пиковый и установившийся ток |  |
| Ошибка скорости / observer confidence |  |
| Температуры |  |
| Срабатывания защит |  |
| Результат PASS/FAIL и причина |  |

# 8 Итоговый критерий допуска ИИ

ИИ допускается к активной коррекции только после аппаратной проверки V/f, encoder FOC и sensorless shadow. Эффективность сравнивают при одинаковых скорости, моменте нагрузки и временном окне. Экономия за счёт уменьшения механического выхода положительным результатом не считается.

# 9 Решение о допуске

| Контрольный пункт | PASS/FAIL | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Аппаратная идентификация завершена |  |  |
| STOP/ESTOP и все trip-пути проверены |  |  |
| V/f и encoder FOC устойчивы |  |  |
| Sensorless shadow прошёл пороги |  |  |
| Actor/LUT работает только через supervisor |  |  |
| Логи и версии артефактов архивированы |  |  |

Решение:  разрешить / запретить активную ИИ-коррекцию.

Ответственный: ____________________    Дата: ____________________